附件2：

图书馆风扇设备及安装采购需求及报价表

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业大风扇 |  | 一、设备参数要求 1、风扇直径5m；重量≤66kg，叶片数5片，6063T6，最大转速75RPM（变频无级调速）电压220V 50HZ；风量9000CMM；风速1—3m/s；最大覆盖面积800㎡；噪音：＜50dB; 2、电机：德国诺德IE3高效异步减速电机， 电机功率0.55KW，无变速箱，无传动润滑油永久免维护，IP54防护等级，高效节能，使用寿命超长； 3、无级调速控制箱：箱体壁厚1.0，安装板厚1.5，冷板设备表面喷塑处理，IP54防护等级，内装同步变频器；以及启停按钮，无级调速旋钮，指示灯；具有过载保护和电压冲击保护、缺相保护等电气保护功能； 4、扇叶：采用航空铝镁合金6063T6处理，高强度、经久耐用；风叶截面为螺旋桨流线型，表面磨砂及氧化处理后易清洁，风阻小、高能效，两处加强筋及过渡加强结构，最厚3mm，避免叶片疲劳损耗； 5、组件：连接板排孔设计，防止安装板滑动，另外附有混凝土及结构圆管安装组件，适合任何结构安装；钢丝绳带加强绳卡，用花篮螺丝拉紧调整水平，防止风扇晃动，吸收振动能量； 6、尾翼：空气聚集在流线型的扇叶末端，形成涡流，防止空洞啸叫，符合流体力学原理并产生下压力抵消扇叶上浮反作用力，保持扇叶稳定； 7、安装附件及辅材：8.8 级工业最高级别－防松自锁螺栓及螺母、固定夹扣、 万向节、 钢丝绳、 延长杆、 磨片、 角铁、 螺栓、 焊条等； 二、安装要求 为了设备安装及正常使用的安全保障，投标时提供以下文件，否则投标无效： 1、设备安装现场的踏勘证明（以现场接待踏勘的老师签署文件为准） 2、提供设备安装承重要求、安装位置说明、电路布置图。 3、结合现场情况，确保结构梁、设备的安全可靠，提供符合使用需求的安装方案及步骤。 4、电梯用电布线（3*1.5电缆线，20镀锌线管及其配件等），提供施工人员电工操作证（复印件，盖投标单位公章） 5、电扇用电布线及电扇安装，需要搭脚手架或使用升降机，供应商自行确定并确保施工安全，提供施工人员高空作业证（复印件，盖投标单位公章）； 三、其他要求 1、安装施工时，做好周边设备设施的防尘防护措施； 2、需要对地面书架移动及复位、天花板拆除及复位、现场相关物品调整，安装完毕后确保现场正常使用。 | 4 | 套 |  |  |
|  |  | 售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 二、交货时间及交货地点：交货时间：合同签订后10天内，交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四、售后服务要求： 1、保证提供的产品满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到一次性验收合格。 2、提供设备三年免费质保服务（自最终验收合格之日起），在免费服务期内，提供免费的设备使用培训、设备维护、维修、升级更新服务。保修期外，长期提供技术咨询服务。 3、在免费服务期内提供免费的电话指导、故障排除、上门维护等工作。 4、7天×24小时接听回答客户使用中提出的产品与技术问题，一般问题保证在当日内予以解决；但当问题不能及时答复时，根据严重级别做出相应响应，并提供维护服务。 5、全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于8小时内到达故障现场，排除问题。 |  |  |  |  |  |