附件1： 石化技术系中职优质学校和优质专业建设项目—化学工艺专业”模拟炼油厂环境改造建设采购需求及报价表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 参考品牌：航顶、尚城兰庭、邦优仕 | 1 | 项 |  |  | - 总面积：9300mm*7900mm(下吊350mm)； - 面层材料品种、规格：防火冲孔铝扣板，使用6061铝合金，长*宽*厚为：600*600*1.0mm； 3.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф8吊杆M8膨胀螺栓固定； 4.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨中距@600。 |
| 2 | 主控室DCS机柜线路改造 | 网线参考品牌：金佳佰业、绿联、秋叶原 铜芯绝缘导线参考品牌：阳工、桂林国际、正泰 | 1 | 项 |  |  | - 将模拟炼油厂DCS机柜精简为2台，使用100m超六类网线和50m铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm²线材对DCS机柜重新布线，； - 改造过程中不影响模拟炼油厂的正常使用 - 对精简后地面上裸露的线槽进行补砖。 |
| 3 | 平板灯 | 铜芯绝缘导线参考品牌：阳工、桂林国际、正泰； 单控双联开关参考品牌：国际电工、德力西、公牛。 | 8 | 个 |  |  | 1.规格:600*600mm，220V 3*14W，国产I/V型，不锈钢边框； 2.安装方式：吸顶安装，走铝扣板吊顶暗装；3.使用铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm²线材布线，安装4个单控双联开关~250V 10A开关对平板灯进行控制。 |
| 4 | 地坪 | 地坪漆参考品牌：经彩、柏雅丽阁、鑫金盟 | 1 | 项 |  |  | 1.过道区域尺寸：32m*3.8m，使用三组份环氧自流平（无溶剂、高密实、耐化学型），颜色：蓝色。 2.分隔线尺寸：长度40m，宽度0.105m，使用三组份环氧自流平（无溶剂、高密实、耐化学型），颜色：黄色。 3.安装要求：先对原地坪漆进行打磨，之后再刷新的地坪漆，地坪漆敷设3层，打磨前对旁边的设备、机房进行隔离和防尘处理，对实训设备底座重新刷一次黄漆。 |
| 5 | 工业级抽风机 | 铜芯绝缘导线参考品牌：阳工、桂林国际、正泰； 空气开关参考品牌：德力西、正泰、公牛 | 8 | 台 |  |  | 1.规格：220V，180W，风量不小于5000m3/h，整体宽度不超过70cm，高度不超90cm 2.安装要求：在玻璃窗上安装，其中靠近大门的4台反向安装，靠近后门的4台正向安装，布线采用线盒明装，使用100m铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm²线材，安装2个自动空气开关C20A/1P+N对8台抽风机进行控制（每个开关控制4台抽风机）。 |
| 6 | 显示设备 | 显示设备参考品牌：创维、海信、TCL 分屏器参考品牌：绿联、迈拓维矩 | 2 | 台 |  |  | 1.规格：65英寸，分辨率：3840×2160，储存容量：2GB+32GB，刷屏率：120Hz， 2.安装要求：天花板悬吊式安装；挂架需穿过集成吊顶，挂架可仰俯调节，可伸缩（伸缩范围0.5~2.5m），可左右旋转；显示器电源线和HDMI线走集成吊顶，显示器信号源需接到主控机 3.配1个一进四出HDMI分屏器。 |
| 7 | 工业级LED照明灯 | # 参考品牌：亚明、雷士、欧普 | 8 | 台 |  |  | 1.规格：200W，236个灯珠 2.安装要求：替换原有8个镭射灯 |
| 8 | 空调移机 | 铜芯绝缘导线参考品牌：阳工、桂林国际、正泰； 空气开关参考品牌：德力西、正泰、公牛 | 1 | 台 |  |  | - 移动1台3匹柜机空调，移动至另一间实训室； - 拆除原有空调管，新安装2m空调管，使用20m铜芯塑料绝缘导线BV-4mm²重新拉线，配1个32A空气开关对此空调进行控制。 - 移机后对此空调进行调试，确保此空调能正常使用。 |
| 9 | 大门翻新 | 底漆参考品牌：嘉宝莉、立邦、三棵树 面漆参考品牌：嘉宝莉、立邦、三棵树 | 4 | 扇 |  |  | 1.规格：2550mm*900mm 2.施工要求：重新刷漆前先打磨整扇门，刷漆前对原有门禁开关进行保护，先刷2层防锈底漆，再刷2层氟碳漆面漆，漆面颜色：灰色，更换2个门把手。 |
| 10 | 玻璃门修复 | 地弹簧参考品牌：优宜欧、维谦、皇冠 | 2 | 扇 |  |  | 更换2套地弹簧，调整1扇玻璃门的下门缝间隙，使此门能180°启闭。 |
| 11 | 不锈钢门牌 | 定制 | 1 | 个 |  |  | 规格：1600mm*450mm，304不锈钢材质 安装要求：使用4颗彩锌膨胀螺丝螺栓固定 |
| 12 | 亚克力招牌 | 定制 | 1 | 个 |  |  | 规格:800mm*600mm，亚克力材质 安装要求：在原有亚克力板固定钉上固定 |
| 13 | 设备刷漆与清洁 | 油漆参考品牌：嘉宝莉、立邦、三棵树 | 1 | 项 |  |  | 对实训设备底座重新刷一遍黄漆，排空塔重新刷一遍红黄漆，清洁不锈钢设备上凝固的水泥浆，设备面积240m2 |
| 合计;捌万伍仟元整（￥85000.00） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 二、交货时间及交货地点：交货时间：合同签订后10天内，交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四、售后服务要求： 1、保证提供的产品满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到一次性验收合格。 2、中标后提供模拟炼油厂主控室集成吊顶线路设计图、机柜改造线路设计图，空调移机后的线路设计图、工业级抽风机安装线路设计图，并加盖供应商公章。 2、提供设备一年免费质保服务（自最终验收合格之日起），在免费服务期内，提供免费的设备使用培训、设备维护、维修、升级更新服务。保修期外，长期提供技术咨询服务。 3、在免费服务期内提供免费的电话指导、故障排除、上门维护等工作。 4、7天×24小时接听回答客户使用中提出的产品与技术问题，一般问题保证在当日内予以解决；但当问题不能及时答复时，根据严重级别做出相应响应，并提供维护服务。 5、全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于8小时内到达故障现场，排除问题。 |  |  |  |  |  |  |  |