附件2：思政理论课实践教学基地建设项目（（设备及资源包）采购需求清单

采购项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调调节设备 | 格力、美的、海尔等国内品牌 | 2 | 台 | 电源 220V～50Hz 制冷 制冷量 7200(2400~8200)W 额定电流 11.2A 额定功率 2400(560~2840)W 热泵制热 制热量 8000(1880-8600)+2400(PTC或电加热管）W 额定电流 12.7+9.6(PTC或电加热管）A 额定功率 2740(435~3180)+2100W 电铺热 制热量 2100W 额定电流 9.6A 额定功率 2100W 室内机 循环风量 1000 m3/h 噪声 41/39/38 dB(A) 净质量 23.8 kg 外形尺寸 840X840X230 mm 噪声 55 dB(A) 室外机 净质量 47 kg 外形尺寸 910X712X427mm 最大输入电流 19.5+9.6(PTC或电加热管）A 最大输入功率 4200+2100(PTC或电加热管）W 制冷系统允许压力 4.4 MPa 制冷剂 R410A/1600g 冷媒配管 气侧 Ф15.9 mm 液侧 Ф6.4 m |
| 2 | 室内全彩P1.8 LED显示屏 |  | 4.16X2.881 | ㎡ | 1 LED 封装方式 SMD1515 表贴三合一 2 水平视角 H≥160° 3 垂直视角 V≥140° 4 像素组成 1R1G1B 5 点间距 1.86mm 6 扫描方式 1/43 扫描 7 驱动方式 恒流驱动 8 模组分辨率 172×86 点 9 模组尺寸 320mm×160mm×17mm 10 模组重量 486g 11 模组类型 灯驱合一 12 模组工作电压 4.2V—5V 13 模组平均功率 13W 14 模组最大功率 25W 技术参数 1 使用环境 室内 2 白平衡亮度 ≥500cd/m 2 3 色温 3000-18000K4 4 平均功率 246W/m 2 5 最大功率 492W/m 2 6 亮度均匀性 ≥97% 7 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内 8 像素密度（点/平方米） 288906 9 供电方式 AC200-240V,50/60Hz 10 对地漏电流 ≤3.5mA/m 2 11 工作环境温度 -20℃～40℃ 12 工作环境湿度 10%～60% 13 存储环境温度 -20℃～60℃ 14 存储环境湿度 10%～60% 15 换帧频率 60Hz 16 刷新频率 ≥3840Hz 17 最佳视距 ≥1.86m 18 信号处理深度 65536 19 灰度/颜色 281 万亿 20 亮度调节方式软件 软件 16 级调节/16 级自动 21 控制方式 与电脑显示屏同步显示 22 无中继有效通讯距离非屏蔽双绞线最大传送距离 100 米，多模光纤传输距离可达 500 米，单模光纤传输距离可达 15 公里 23 计算机操作系统 Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10 24 视频信号 VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION 等 25 平均无故障时间 ≥10000 小时 26 寿命 ≥100000 小时 27 整屏像素失控率 ≤1/10000 28 区域像素失控率 ≤3/10000 29 稳定性 支持 7*24H 连续工作 30 阻燃（防火） PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级 31 套件材质 PC+纤 32 衰减率（工作 3 年）≤15% |
| 3 | VR思政一体机 |  | 48 | 台 | 1.屏幕分辨率不低于3664x1920； 2.刷新率不低于90Hz；菲涅耳镜片，FOV不低于98°；支持头&手6Dof交互； 内存≥6GB 存储≥128GB ； 双Mic降噪；高通骁龙XR2平台； 软绑带设计，定制化开机系统，屏蔽原生娱乐、游戏系统。 |
| 4 | VR思政一体机内资源 |  | 48 | 台 | 该平台内含不低于48个4K高清3D建模制作的数字展馆，内容需紧密依据高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材。所有内容含真人解说配音，普通话水平不得低于一级、自由模式和非自由模式随意切换、支持交互、包括视频、全景图、图片点击播放观看等。 |
| 5 | AR思政智慧沙盘 |  | 1 | 项 | 规格型号：V435QYR-D0 LCD 尺寸：43英寸16:9 分辨率：1920*1080 刷新率：60HZ 视角：178度（H)/178度（V) 主机配置： CPU:I7 8700 工作主频：3.20GHZ 核心数：六核十二线程 预装系统：WIN10 64位 菜单语言（可选）：中文/英文/ 多国语言 内存容量（RAM):DDR4 16GB 硬盘（ROM):512GB 独立显卡：3050 6G WIFI：采用全新Wi-Fi6技术， 5GHZ 频段速度达600Mbps， 2.4GHZ频段达286Mbps，外置 5dBi全向高增益天线 触摸屏： 触摸方式：10点电容触摸屏 产品结构：Glass+Glass 触摸分辨率：32768*32768 玻璃透光率:88%（更高透过率 取决于玻璃表面处理技术，如 AR/AG)/88% 触摸点数：10点 配件：电源线*1合格证*1保 修卡*1令牌/Mark码*2 3米高 清线*1 |
| 6 | AR思政智慧沙盘资源 |  | 1 | 项 | 1.该平台采用开启虚拟化学习教育模式，运用虚拟现实技术，提升党性修养，红色教育，通过虚拟技术还原红色革命历史环境，实现沉浸式学习。重走长征路，重温革命圣地红色历史瞬间，走近革命先烈，直观感受红色精神。以多维度提升党员实践能力； 2.该平台需要具备精致的设计理念，科技感的令牌控制器交互、一体化的设计、触控大屏操作简单、不用外露线材、无需独立的定位支架、电脑、音箱、蓝牙内置方便维护、占地面积小。 3.该平台重走长征路系列内容包含：高品质3D建模，真实历史事件还原，每个故事带有观后讲解。模拟真实环境天气系统，包含日照、下雨、下雪、脚印等。 4.该平台展馆系列包含：每个虚拟展馆面积大于2000平米，内容大于10个子主题；包含虚拟解说员。 5.该平台所有资源配音解说真人配音，普通话水平不得低于一级、自由模式和非自由模式随意切换、支持交互、包括视频、图片点击等、3D建模展馆。 6.该平台可通过令牌旋转器来控制3D视角旋转、移动进行学习观看。 7.*该平台资源包含：该平台包含7大系列21个内容，超过100个主题。该功能模块需提供不低于6张截图证明。 8.*提供资源内容现场演示。 |
| 7 | 同步控制系统接收卡含转接卡 |  | 12 | 张 | 集成16个标准HUB75接口，免接HUB板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持5Pin 液晶模块。 |
| 8 | 电源 |  | 33 | 张 | 5V40A200W |
| 9 | 播放软件 |  | 1 | 套 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、 复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 |
| 10 | 电缆线、电源线 |  | 50 | 米 | RVV3*2.5 |
| 11 | 超6类网线 |  | 50 | 米 | 超6类网线 |
| 12 | 配电箱 |  | 1 | 台 | 国产 AP—10KW |
| 13 | 视频处理器 |  | 1 | 套 | 4网口，带载260万；单画面；横向最大3840，纵向最大1940；U盘脱机播放；支持无线投屏，鼠标控制（选配）输入：1×CVBS，1×VGA，1×DVI，1×HDMI，1×Audio；输出：4×网口，1×Audio；4网口输出。 |
| 14 | 功放 |  | 1 | 台 | 2U标准机箱 铝合金拉丝面板，中英文结合字体，三路线路输入，一路输出六路分区，每个分区可独立控制音量大小 三路话筒输入，话筒2具备默音强插功能 带显示屏，可插U盘/SD卡播放MP3音乐 内置FM收音功能，有遥控控制功能，带蓝牙 有可靠的短路、 过载保护装置180W |
| 15 | 音响 |  | 1 | 对 | 全频喇叭/高频喇叭：8″x2，1″x1 额定功率：60W 输入电压：70—100V 灵敏度（1m,1W)：90dB 频响：200Hz-10KHz |
| 16 | 框架结构 |  | 1 | 项 | 镀锌方管，边框1.2龙骨1.0 |
| 17 | 安装调试 |  | 1 | 项 | 测试LED设备的各项功能是否正常，调节亮度、色彩校正、内容播放等，可以确保LED设备能够正常工作并达到预期的显示效果。 |
| 售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 二、交货时间及交货地点：交货时间：合同签订后30天内，交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四、售后服务要求： 1、质量保证期 壹 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2、提供7*24小时服务；中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场，在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 五、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括工程施工、安装费用。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货、施工安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |