附件2：思政理论课实践教学基地建设项目（（基础装修）采购需求清单。

采购项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆原天花 |  | 1 | 项 | 拆除人工费、搬运、清运、处理 |
| 2 | 形象墙 | 7730*2800 | 22.29 | ㎡ | 木龙骨框架、木方走边、网红版小高长城板、胶水、五金、现场安装 |
| 3 | 形象墙LOGO | 500*500 | 1 | 个 | 不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力镜像UV、LED点光源安装、胶水、辅材 |
| 4 | 形象墙发光字（小） | 200*200 | 22 | 个 | 不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力面板、LED点光源安装、胶水、辅材 |
| 5 | 形象墙发光字（大） | 400*400 | 13 | 个 | 不锈钢围边、亚克力底发光、亚克力面板、LED点光源安装、胶水、辅材 |
| 6 | 造型天花吊顶 | 13435*10590 | 142.28 | ㎡ | 木龙骨框架、9厘多层板打底、护墙板、胶水、五金、现场安装人工 |
| 7 | 讲台背景墙 | 10090*3100 | 31.28 | ㎡ | 轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、封9厘护墙板、墙布、胶水、五金、现场安装 |
| 8 | 造型展墙1 | 8810*3100 | 27.31 | ㎡ | 轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工 |
| 9 | 造型展墙2 | 12215*3100 | 37.87 | ㎡ | 轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工 |
| 10 | 造型展墙3 | 13735*3100 | 42.58 | ㎡ | 轻钢龙骨框架、木方走边、多层板找平、墙布、胶水、五金、现场安装人工 |
| 11 | 展墙雕刻字1 | 650*650 | 8 | 个 | PVC雕刻、无毒无害汽车烤漆、胶水、五金、现场安装人工 |
| 12 | 展墙LOOG | 650*650 | 1 | 个 | PVC雕刻、无毒无害汽车烤漆、胶水、五金、现场安装人工 |
| 13 | 包窗 |  | 1 | 项 | 轻钢龙骨框架、3*4木方走边、多层板找平、铝塑板面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工 |
| 14 | 窗帘盒 | 2235 | 2.24 | 米 | 轻钢龙骨框架、3*4木方走边、多层板找平、铝塑板面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工 |
| 15 | 窗帘 | 2235*2800 | 6.27 | 米 | 遮光布、吊柜、五金配件、现场安装 |
| 16 | 包门 |  | 3 | 套 | 轻钢龙骨框架、3*4木方走边、18厘多层板找平、10厘石膏板封面、腻子、乳胶漆、胶水、五金、配件、现场安装人工 |
| 17 | 讲台 | 6530*1800 | 11.75 | 米 | 100*60厘木龙骨、300*300方格结构、18厘红板面、人工 |
| 18 | 讲台地胶 | 6530*1800 | 11.75 | ㎡ | 地胶、运费、搬运、胶水、人工 |
| 19 | 复合木地板 | 14000*10540 | 147 | ㎡ | 规格型号：1220*200*12mm 质量等级：E1级别家用Ⅱ级，表面胶合强度：≥1.0表面耐磨：家用Ⅱ级：≥4000转 密度：≥0.85 g/m³ 抗冲击：≤10mm 静曲强度：≥30MPa 内结合强度：≥1.030MPa |
| 20 | 灯槽 |  | 50 | 米 | 木龙骨、18厘多层板结构、3*4木方走边、封铝塑板、侧面封12厘多层板 |
| 21 | 灯带 |  | 50 | 米 | LED节能灯带 |
| 22 | 异型灯组 | 4400*6 | 26.4 | 米 | 订制灯槽、3厘亚克力面、LED灯珠内发光 |
| 24 | 学习桌 | 400*1200 | 24 | 张 |  |
| 25 | 椅子 | 850*600 | 48 | 把 |  |
| 26 | 铺设电源线 | 13735*11925 | 163.92 | ㎡ | 线管、底盒、主线10㎡、排插用4㎡、灯用1.5㎡、空调用6㎡铜芯电线、铺设人工。（注：含插座、开关、空开 、含安装灯具人工；暗装布电，量方按建筑面积计算；） |
| 27 | 强电箱总成 |  | 1 | 套 | 铁皮烤漆强电箱，人工安装。 |
| 28 | 竣工保洁 |  | 1 | 项 | 现场多次卫生清洁 |
| 29 | 地面保护 | 13735*11925 | 163.9182 | ㎡ |  |
| 售后服务及其他要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 二、交货时间及交货地点：交货时间：合同签订后30天内，交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四、售后服务要求： 1、质量保证期 一 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 2、提供7*24小时服务；中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场，在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 五、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括工程施工、安装费用。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货、施工安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |