附件1：广西工业技师学院孙虎杰自治区级技能大师工作室设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协作机器人 | 卡诺普、钱江、新松 | 台 | 1 |  |  | 一、本体与电柜 1. ▲轴数： ≥6 2.末端负载：≥5kg 3. ▲作业半径：≥900mm 4. J1轴最大角度：-360°-360° 5. J2轴最大角度：-360°-360° 6. ▲J3轴最大角度：-75°-256° 7.J4轴最大角度：-360°-360° 8. J5轴最大角度：-360°-360° 9. J6轴最大角度：-360°-360° 10. ▲ 重复定位精度：±0.02㎜ 11. J1关节最大速度：225°/s 12. J2关节最大速度：225°/s 13. J3关节最大速度：250°/s 14.J4关节最大速度：250°/s 15. J5关节最大速度：250°/s 16. J6关节最大速度：250°/s 17.末端按钮：≥2个 18. ▲末端I/O端口：≥4个 19.呼吸灯：≥1个 20. ▲拖曳装置：≥8个编程按钮； 21.摇杆：≥1个（任意方向） 22.使用环境温度：0-45℃ 23.使用环境湿度：20%—80%（无霜露） 24.本体重量：≥22.5kg 25.安装方式：正装/倒装/壁装 26. ▲IP等级：≥IP54 二、示教器 1.屏幕形式：横屏 2.线长：≥6m 三、焊枪 1.冷却方式：空冷 2.额定电流：≥500A 3.接口形式：日式 四、电源及送丝机 1.相数，额定输入电压：三相，380V±10% 2.额定频率：50Hz/60Hz通用 3.额定输入：15 KVA，12.7kW 4.额定输出电流：30 至 350 A （与焊丝直径相关） 5.额定输出电压：12 至 45V （与焊丝直径相关） 6.额定负载率：60% 7.焊接方法：CO2短路焊，MAG/MIG短路焊，脉冲焊 8.焊接母材：低碳钢，不锈钢，镀锌板 9.送丝速度：1.0至18m/min 10.送丝渐停速度：CO2短路焊：约3m/min（可通过示教器调节，范围为：1.5至6m/min），MAG/MIG短路焊：约2m/min（可通过示教器调节，范围为：1至4m/min） 11.送丝机控制电缆：5m（标准），最长7m。（选项：最长可延长至20m） 12.保护气测试：示教器上按下检气按钮放气，松开检气按钮停止放气 13.保护气提前送气时间：0.06 至 1 秒（可通过面板调节） 14.保护气滞后停气时间：0 至 10 秒（可通过面板调节） 15.防粘丝时间：约 0.2 秒 （可通过面板调节： 0.02 至 0.4 秒） 16.外形尺寸：300mm × 480mm × 620mm （宽 × 长 × 高）（不包含螺钉及吊环等凸起物） 17.重量：约 50 kg 18.机器人用接口：CAN通讯 19.电弧监视输出：机器人通过通讯监视输出电压电流 20.气体加热：36V/6A（不使用时应关闭焊机电源） 21.焊接电压设定方法：一元化 / 分别式，从示教器焊机通讯界面选择 22.接触引弧功能：示教器设定画面设定 23.用户文件：文件数 : 5 24.电流、电压波形控制的调整：示教器设定画面调整 25.焊机应安装在以下环境中 ：应安装在干燥的环境中，距离墙壁及其它物品 30cm 以上。 不能安装在日光直射及可能遭受风吹雨淋的场所。环境温度应在 -10~ 40 ℃。应在海拔 1000m 以下。不能安装在有可能接触焊接飞溅及挂渣等金属粉尘的场所。 振动0.5G 以下。倾斜度在10°以下。 |
| 2 | 合计：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期： 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 7个日历天内。 2.中标人在接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点及时与采购人签订合同。 3.如中标人（含不可抗力或其他原因）不按中标通知书的规定签订合同，视为中标人违约和放弃中标资格，采购人（或代理机构）将不予退还中标人全部投标保证金，采购人可以与评标结果后续中标人候选人签订采购合同，以此类推。 二、交货时间及交货地点： 1.交货时间：合同签订后30天内， 2.交货地点：南宁市 （广西工业技师学院） 三、交货方式：现场交货 四、供货及质量要求： 1机器设备质量保证期为 三 年，工位隔板保证期为 贰 年，（自交货、安装并验收合格之日起计）。 2.按国家有关产品“三包”规定执行。招标需求表中有规定的按文件规定，未作规定的，质保期均按一年计算，质保期自验收合格之日起1年。 3.中标供应商在质保期：按国家有关规定实行产品“三包 ”，质保期三年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费进行系统维护；如质保期间发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交供应商应负责免费安装调试和安装。 4.设备件15个日历天内完成安装调试。 五、报价： 1.本标投标报价为总价包干，以人民币为结算单位。 2.报价应包括投标人完成项目的货物费、人工费、运输费、安装调试费和税费等工作中产生的所有费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除此之外，采购人不再支付任何费用。 3.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 4.如投标人存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权向政采平台举报，并上报政府采购监管部门。 六、付款方式： 1.按采购文件合同格式所述条款支付。 2.如合同格式条款未明确时，按以下方式支付： （1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%预付款； （2）到货验收款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价50%的到货验收款，支付前由乙方按规定向甲方开具全额正式发票。 七、培训及售后服务： 1.成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还需为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 2.负责免费培训2-3名相关人员掌握操作及日常维护。 3.质保期内机器人设备发生任何非误操作或人为原因造成的故障和损坏，均由成交供应商提供免费上门维修服务（含免费维护资源平台、免人工费）。 4.质保期满后，如需升级系统，成交供应商须保证提供优惠价格，终身提供维修服务，同时保证长期供应竞标设备的备品备件；其他售后服务按厂家标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标商家（盖章）：

投标商家地址：

投标联系人：                      投标联系人电话：