附件：

广西工业技师学院

校园监控设备重新部署及加装设备（材料）采购报价单

| 序号 | 内 容 |  |  |  | 规格型号/报价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设施名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 品牌/规格/型号 | 单价 （元） | 小计 （元） |  |
| 1 | 星光级400万工程枪式摄像机 | 1、具有400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸1/3" ，在2560x1440 @ 25fps 下，清晰度1400TVL。2、设备支持最低照度彩色0.005 lx，黑白0.0005 lx，最大亮度鉴别等级11级。3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。4、设备支持区域遮盖功能，当功能开启后，可最多设置4块视频遮盖区域，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。7、支持移动侦测功能。8、设备在IE浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级。9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像。10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80％。11、支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启6个视频窗口进行画面浏览。12、设备的防护等级IP66，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 2 | 海康威视 |  |  | 石化街道路内 |
|  | 警戒报警摄像机 | 400万智能警戒摄像机400万智能警戒筒型网络摄像机(PoE/支持存储卡/音频与报警/对讲)，配户外拾音器进行音视频同步录像。含电源、支架 | 台 | 2 | 海康威视 |  |  | 兼容现有系统。信息楼后围墙、石化楼11层平台 |
| 2 | 组合立杆 | 热镀锌管径：114mm-76mm 厚1.3mm， 底座：￠250mm*12mm，安装孔：4*￠16mm，组装方式： 多根杆组合，每根杆最长1米。标配地笼一个，300mm枪机横杆一个，避雷针一根（最多可加装共4个横臂） | 根 | 1 |  |  |  | 更换石化街原有立杆 |
| 3 | 组合立杆 | 热镀锌管径：114mm-76mm 厚1.3mm， 底座：￠250mm*12mm，安装孔：4*￠16mm，组装方式： 多根杆组合，每根杆最长1米。标配地笼一个，300mm枪机横杆一个，避雷针一根（最多可加装共4个横臂） | 根 | 1 |  |  |  | 更换东门立杆 |
| 4 | POE交换机 | 提供 4 个百兆 PoE 电口，1 个百兆网络电口。 支持 IEEE 802.3at/af。 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持红口保障。 支持 8 芯供电。支持最远 250 m 传输。支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）；支持 PoE 输出功率管理。百兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 2 | 海康威视 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 无氧铜国标线 | 米 | 300 | 海康威视等 |  |  |  |
| 6 | 网络线 | 工程级超五类网线；无氧铜箱线；CAT5e类非屏蔽网线 | 米 | 800 | 海康威视等 |  |  |  |
| 7 | 4芯光纤 | 4芯单模室外光缆 | 米 | 120 | 4芯 |  |  | 石化街至2栋 |
| 8 | 融纤盒 | 4口光纤终端盒 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 尾纤 | SC-SC-3L单模光纤,2米 | 条 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 耦合器 | SC光纤适配器 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 融纤 | 熔纤点，光纤熔接 | 芯 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 光收发器 | 支持10Base-T100Base-TX1000Base-T自适应与1000Base-sX/LX间相互转换;·支持全双工和半双工传输模式，能自动协商;·支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装;·支持VLAI超长数据包传输;·支持QoS，保证VOIP数据包传输;持STP生成树，构成冗余网络;·提供能插入14个收发器的19”系统机架,并能配备有双电源作为备用;·采用低功耗芯片，发热量低，无需散热设施 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 立杆防水箱 | 600*300 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | PVC线管 | 25A管、冷弯管 | 米 | 400 | θ25 |  |  |  |
| 15 | 道路开挖及恢复 |  | 米 | 15 |  |  |  |  |
| 16 | 排插 | 公牛插板 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 枪机支架 | 铝合金支架 | 个 | 2 | 海康威视等 |  |  |  |
| 18 | 摄像室外机电源 | 12V2A | 根 | 1 | 小耳朵 |  |  |  |
| 19 | 摄像机支架 | 按现场需求定制，表面处理：防锈，安装形式：打孔安装，底座：加厚1mm，壁厚:0.8mm，管径:38mm | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 合计：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、安装调试完毕后要提供新装及移机的监控系统图、摄像机分布图及相关资料，做好技术交底，便于售后。 2、新增设备保证能与学院原有警戒报警系统互联互通。与学院现有安防监控系统无缝对接。 3、货物提供质保期贰年，设备出现故障4小时内上门服务。 4、如在安装维修过程中造成现用系统的故障，负责在发现故障之日起免费恢复所有故障。 5、供应商要对学院原有警戒报警系统免费维护贰年。 6、本项目包含旧摄像头的拆除、安装，新摄像头的安装，新旧警戒摄像机并入原警戒报警系统、学院现在的监控系统等 |  |  |  |  |  |  |  |  |