附件：广西工业技师学院高空抛物监控系统采购项目报价单

| 序号 | 货物及劳务名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空抛物智能全彩筒型摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 1.须为品牌原厂工程机系列专用机型，专为安防工程项目研发生产，禁止民用/消费级/家用渠道通用机型、电商专供机型、非工程渠道机型参与投标；投标时须提供设备原厂针对本项目出具的整机质保承诺原件，承诺整机原厂免费质保期不低于2年，不接受经销商、第三方维保机构出具的质保承诺，不接受“原厂1年基础质保+第三方延保”的组合质保方案。 2.须为品牌原厂针对高空抛物仰装场景研发的工程机专用机型，内置原厂专属高空抛物智能检测算法，禁止通用工程摄像机替代；典型仰装场景下可有效检测≥5×5像素的抛落物，可有效过滤飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等环境干扰，支持≥4个算法屏蔽区域设置，支持抛物轨迹实时叠加记录，报警图片、事件录像均可完整回放抛物轨迹。 3.有效像素≥400万，最高分辨率≥2560×1440，该分辨率下可输出≥30fps实时图像；镜头光圈≤F1.0±5%，内置GPU芯片；最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 4.机身底部标配工程专用遮光挡板，避免仰装场景下图像产生光斑、反光；搭载专业级蓝玻璃镜头，适配仰视安装场景，可有效抑制逆光、杂光干扰；支持≥4个隐私区域马赛克遮挡设置。 5.工程级环境适应性：支持7×24小时不间断稳定运行，投标时须提供第三方检测机构出具的连续运行无故障检测报告；工作温度支持-30℃~+60℃，支持DC12V±30%宽电压输入，PoE口支持≥6KV防雷防浪涌防护，具备IP66及以上防护等级。 6.工程级平台与运维能力：支持GB28181、ISUP（原Ehome）、SDK、ISAPI工程级标准协议，可无缝对接学校现有海康威视工程级安防管理平台，实现与现有警戒设备、报警系统互联互通、联动报警；支持设备批量配置、远程运维、断网事件续传、≥10万条本地日志存储功能。 7.具备固件安全防护功能，硬件微引导程序支持OTP写入保护，uboot的FLASH存储空间具备防篡改功能，非法修改可触发异常报错并阻止启动。 8.摄像机镜头向上与地面呈30°仰角固定时，淋水后水渍可自动凝结滑落，图像画面无明显影响。 9.支持背光补偿、透雾、电子防抖、3D数字降噪功能；支持双码流技术，可同时≥20路取流10.供电方式：DC12V（支持防反接保护）、PoE802.3afClass3双供电模式兼容。 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 加长杆 | 同摄像机品牌工程配套系列 | 镀锌，加长1-1.4米 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 边缘计算主机 | 海康威视、大华、宇视 | 1.须为品牌原厂工程机系列专用机型，专为安防工程项目AI智能分析研发生产，禁止民用/消费级NVR、家用硬盘录像机、非工程渠道机型参与投标；投标时须提供设备原厂针对本项目出具的整机质保承诺原件扫描件，承诺整机原厂免费质保期不低于2年，不接受经销商、第三方维保机构出具的质保承诺，不接受“原厂1年基础质保+第三方延保”的组合质保方案。 2.1.5U机架式5盘位嵌入式工程级边缘计算主机，存算一体架构，内置≥2颗高性能AI引擎，专为12路及以上高空抛物视频流同步分析设计，禁止通用NVR替代。 3.硬件规格：≥5个SATA接口（支持硬盘热插拔，单盘最大支持16TB）；≥2×HDMI、1×VGA视频接口；≥2个千兆自适应以太网口；≥16路报警输入、4路报警输出；≥1路RS-232、1路RS-485接口。 4.核心性能：输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥256Mbps；最大支持≥16路高清码流接入；高空抛物检测性能≥12路4MP视频流同步分析，可实现抛物轨迹展示、事件录像快速检索溯源。 5.工程级平台对接能力：支持GB28181、ISUP（原Ehome）工程级标准协议，可与学校现有海康威视工程级安防管理平台无缝对接，实现数据互通、报警联动、平台统一管理。 6.工程级运行与运维能力：支持7×24小时不间断稳定运行，支持设备批量管理、远程运维、故障预警、≥100万条事件日志存储功能；解码能力≥32×1080P；显示能力支持≥8K+1080P、2×4K异源输出。 7.支持高空抛物、目标识别、周界防范、视频结构化、以文搜图/以图搜图等智能引擎模式独立配置【一般性参数要求】。 8.具备≥2×USB2.0、1×USB3.0接口、≥1×eSATA扩展接口。 9.支持H.264、H.265编码格式接入，完全适配所投工程摄像机编码协议。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 6T监控专用硬盘 | 块 | 3 |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | 海康威视、大华、宇视 | 1、提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口， 1个千兆光口 2、交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps 3、符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率110W 4、PD功率智能检测系统级过载保护 5、支持6KV防浪涌 6、支持桌面/壁挂式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | POE交换机 | 海康威视、大华、宇视 | 1、提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口 2、交换容量：10 Gbps，包转发率：7.44 Mpps 3、符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率60W 4、PD功率智能检测系统级过载保护 5、支持6KV防浪涌 6、支持桌面/壁挂式安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 6类网线 | 一舟、海康威视、普天 | 六类网线【0.57±0.005mm无氧铜线芯】CAT6类千兆非屏蔽线 | 米 | 600 |  |  |  |
| 8 | PVC线管 | 雄塑、联塑、顾地 | PVC25；冷弯管 | 米 | 350 |  |  |  |
| 9 | 辅助材料 | 国标一线品牌 | 膨胀钉、波纹管、分线器、三通、25管直通、机柜螺丝、50*100线槽、桥架、割片、水晶头、防水箱、排插等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 一、施工及服务内容 - 施工内容：12台工程摄像机的安装、网线/电源线铺设、现场勘察、工程施工图纸编制、设备安装调试、与现有安防平台（海康威视）无缝对接、试运行、安保人员操作培训、项目竣工验收；完工后须提供完整的监控系统图、摄像机点位分布图、设备接线图、设备原厂技术手册等全套工程资料，做好技术交底。 - 维保服务：整体项目提供2年免费上门运维服务，保修期内每月对系统开展1次专业巡检，每年12月提交年度维保工作报告（附详细维修保养记录）；设备出现故障后，须4小时内上门响应处理，24小时内无法修复的，须提供同档次工程机备用设备替换使用；若施工、维修过程中造成现有安防系统故障，须在发现故障当日免费恢复所有功能，并承担由此造成的全部损失。 - 三、报价要求 - 本项目为总价包干项目，报价包含设备采购、运输、安装、调试、辅材、培训、2年原厂质保、上门运维、税费等所有相关费用，采购人无需另行支付任何费用；投标人漏报、缺报的内容，视为已包含在总报价中，成交后不予调整。 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

投标联系人：                 投标联系人电话：