附件：广西工业技师学院焊接优质专业虚拟仿真室建设项目采购清单

	序号
	项目名称
	采购需求
	单位
	数量
	单 价

（元）
	小计

（元）

	
	
	一、钢化玻璃隔断：175㎡；
1.采用12MM 钢化玻璃，1.0不锈钢包边，透明玻璃胶。

2.现场结构胶安装。
	项
	1
	
	

	
	
	二、底座砌墙（轻质砖）：38.8㎡；
1.含人工费及材料费（砖、砂、水泥）；
2.含批灰（砂浆层）
3.轻质砖规格：100MM厚*200MM宽*600MM长；
4.跨度宽中间需要做立柱加固及放6MM钢筋加强拉力防止墙体开裂；
5.墙体厚度120MM;
	项
	1
	
	

	
	
	三、钢构：57.2㎡；
1.四个角立柱直径为100MM厚度为0.3MM的圆管，横管80*80、厚度0.2MM方通，拉管40*40、厚度0.15MM的方通加强拉力固定；

2.由于跨度过宽每隔2.5米在天花上加砌一个固定点；
	项
	1
	
	

	
	
	四、9厘板木工打底（双面墙）：57.2㎡；
1.规格：1.22*2.44厚度为3mm国标；
2.含人工费及材料费
	项
	1
	
	

	
	
	五、铝塑板打面（双面墙）：95.56㎡；
1.规格：1.22*2.44厚度为3mm国标；
2.含人工费及材料费
	项
	1
	
	

	
	
	六、展示架：15.7㎡；
1.30*40镀锌方通焊接基础架子；
2.阻燃9厘板打底，3厘铝塑板封面；
3.含人工费及材料费

	项
	1
	
	

	
	
	七、天花铝方通：93㎡；
1.规格：铝方通50*150、厚度0.6、宽边50、间距80-100（高度决定）；
2.含人工费及材料费；

3.使用6厘螺纹钢吊杆固定方通；
4.龙骨为镀锌轻钢龙骨厚度0.6MM、规格：U32*25*0.6（宽*高*厚MM）；
5.天花施工不密封；
	项
	1
	
	

	
	
	八、玻璃电动门：1樘；
1.采用12厘钢化玻璃、地埋式地弹电动开门机 、控制系统、人体感应探头。
2.门尺寸920MM*2100MM；

3.带缓冲功能、防止夹伤；
	项
	1
	
	

	
	
	九、双开玻璃门：1樘；
1.采用12厘钢化高强度玻璃、地弹、门夹；

2.不锈钢拉手现场安装；

3.门尺寸800MM*2100MM；
4.带缓冲功能、防止夹伤；
	项
	1
	
	

	
	
	十、灯线及发光字布置线（不含设备电线电缆）：93㎡；
1.采用国产优质铜芯线给室内布置线线路、品牌：阳工或桂林国际线缆，单股VB2.5MM；
2.灯饰及插座均用2.5平方电线施工；
3.开关插座用公牛或罗格朗；
4.线管用阻燃φ20穿线管；
5.品牌：联塑；
6.电箱成套：（含断路器；空气开关组装（照明；普通插座；空调，备用）；100A总开关1个；
	项
	1
	
	

	
	
	十一、固化地坪地面（原地面基础上）：93㎡；
1.水泥固化地坪：工序：200目铁磨片打磨1遍，修复地面，50树脂膜片打磨1遍，100树脂膜片打磨1遍，碱性固化剂1遍，酸性固化剂2遍，500目树脂磨片打磨1遍，1000目树脂磨片打磨1遍，3000树脂磨片打磨1遍，抛光剂1道；
	项
	1
	
	

	
	
	十二、 室内换气新风系统（一进一出）：2套；
1.参考品牌：绿岛风新风机货同档次品牌及以上；轻音薄款两档风量1200-1500立方每小时；
2.采用镀锌送新风管 、不锈钢封口；
3.风管口进出口各5个口；
4.噪声：48-53（DB）、接管大小φ250、功率：380-550（W）；

	项
	1
	
	

	
	
	十三、地面地坪漆修复：65㎡；
1.切除损坏区域→专业打磨至粗糙面，增强粘结力。
2.裂缝/坑洞用环氧树脂或专用修补剂填平；老旧建筑需逐点加固。

3.按当日温湿度调整配比；分2 –3次薄涂，滚筒/刮刀均匀施
	项
	1
	
	

	
	
	十四、线条灯（100*1200）：10盏；

1.1.2米*50的LED节能环保灯；
2.含安装
	项
	1
	
	

	
	
	十五、科技软膜灯：1项；

1.规格：1.6m大的方形科技软膜灯
	项
	1
	
	

	
	
	十六、广告字体：1项；

1.门口字体为亚克力发光字体，200MM宽300MM高；
2.门头、立柱上亚克力不发光字体标语；

3.以效果图的布置为准；
	项
	1
	
	

	
	
	十七、灯带（软硅灯带蓝光）：53米；

1.以效果图的布置为准；

2.以蓝光为主、色温为10000-20000k；

3.嵌入式安装；

4.按现场施工面或施工图来定字体尺寸
	项
	1
	
	

	
	
	十八、筒灯：25个；
1.以效果图的布置为准；

2.安装中性光筒灯色温为4000K；

3.开孔120中性光；

4.嵌入式安装
	项
	1
	
	

	
	
	十九、桌子：10张
1.规格：1200*400*750，多层实木；

2.含运费及搬运费；
	张
	10
	
	

	
	
	二十、凳子30张
1.规格：240*330*420，实木；

2.含运费及搬运费；
	张
	30
	
	

	
	
	二十一、清洁1项
1.清理中途施工产产生的垃圾；

2.完工后一次深度保洁
	项
	1
	
	

	合计：¥          元
	
	


投标单位（公章）：

投标单位地址：

投标联系人：                        投标联系电话：



